### Brevet Professionnel Pressing

### Epreuve : Sciences appliquées

Session 2006

Le sujet comporte 8 pages annexes comprises.

L’usage de la calculatrice est autorisée.

Première partie : sciences physiques (28 points)

Exercice 1 : le fer à repasser	(6 points)

La plaque signalétique d’un fer à repasser est la suivante :

80 W

230 V

50 Hz

- Indiquer la puissance et la tension de fonctionnement du fer à repasser.

- Calculer l’intensité I du courant électrique (arrondir la valeur obtenue à 0,01 A).

- Quel appareil permet de mesurer l’intensité du courant électrique ?

- Dans un atelier de pressing, on branche trois fers à repasser identiques en dérivation.

  - Représenter le schéma du montage; le fer à repasser est représenté par un dipôle purement résistif : symbole

  - En appliquant la loi des nœuds, calculer l’intensité que doit fournir le générateur pour alimenter ces trois fers à repasser.

  - Dans ce montage, l’un des fers à repasser tombe en panne. Préciser l'état de fonctionnement des deux autres appareils.

- Recopier et compléter le branchement d’un fer à repasser avec une alimentation triphasée 230V/400V.
Justifier votre choix.

Ligne triphasée : 	phase 1

phase 2

phase 3

neutre

Exercice 2 : le perchloréthylène et le polyéthylène	(8 points)

Les deux parties sont indépendantes

Etiquette apposée sur les récipients

contenant du perchloretylène

Xn – NocifN – Dangereux

pour l’environnement

perchloroethylène ou tétrachloroéthylène

R40Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes

R51/53Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique

S23Ne pas respirer les vapeurs

S36/37Porter un vêtement de protection et des gants appropriés

S61Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales et la fiche de données de sécurité

1ère partie : le perchloréthylène

Le perchloréthylène est actuellement le solvant le plus utilisé.

Voici une étiquette de ce solvant :

- A l’aide du document 1 de l’annexe située page 7/8 indiquer les risques d’utilisation du perchloréthylène.

- Quelles sont les mesures de sécurité à prendre ?

- Ecrire la formule développée puis la formule semi-développée du perchloréthylène sachant qu’on le nomme également tétrachloro-1,1,2,2 éthylène ou encore tétrachloréthylène.

- Lors du nettoyage à sec, le perchloréthylène passe de 65 °C (à la compression) à – 10 °C (à la condensation).

Déterminer la quantité de chaleur produite par 30 kg de perchloréthylène entre la compression et la condensation. Exprimer le résultat en J.
On donne : Q = M.c.∆T, avec c = 0,903 kJ/kg/°C.

Le perchloréthylène s’obtient à partir de l’éthylène de formule moléculaire C2H4.

| Les hydrocarbures |  |
| --- | --- |
| famille | Formule générale |
| Alcane | CnH2n+2 |
| Alcène | CnH2n |
| Alcyne | CnH2n-2 |

- A partir du tableau précédent, indiquer à quelle famille appartient l’éthylène.

2ème partie : le polyéthylène

Certains articles sont réalisés en polyéthylène.

L’équation de la synthèse de ce produit s’écrit :

CH2

CH2

n (	) 			  CH2        CH2

n

- Cette réaction de polymérisation s’effectue-t-elle par polyaddition ou par polycondensation ?
Justifier votre réponse.

- Calculer la masse molaire moléculaire de l’éthylène.
On donne : M(C) = 12 g / mol et M(H) = 1 g /mol.

- Sachant que le polyéthylène a une masse molaire moyenne de 210 000 g / mol, déterminer le degré de polymérisation (appelé aussi indice de polymérisation) noté n.

Exercice 3 : l’acide fluorhydrique	(7 points)

Lors d’un détachage, on neutralise un traitement acide par l’ammoniaque.

L’acide utilisé est l’acide fluorhydrique appelé aussi fluorure d’hydrogène de formule moléculaire HF.

- Nommer les deux éléments constituant cet acide.

- Recopier et compléter le tableau suivant :

| représentation | élément | symbole | nombre de protons | nombre de neutrons | nombre d’électrons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- L’ion fluorure F- est un atome de fluor qui a gagné un électron.
Indiquer le nombre de protons, de neutrons et d’électrons de l’ion fluorure F-.

- Lors de la neutralisation, la valeur du pH est égale à 7. La solution est-elle acide, basique ou neutre ?

- Nommer l’appareil qui permet de mesurer la valeur du pH.

- L’acide fluorhydrique a une concentration de 0,12 mol/L. 
En utilisant la relation pH = - log [H3O+], calculer la valeur du pH de cet acide (arrondir la valeur obtenue au centième).

- On souhaite vérifier le caractère acide de l’acide fluorhydrique à l’aide d’un indicateur coloré.

  - En utilisant le document 2 de l’annexe située page 7/8, choisir l’indicateur coloré adapté.

  - Quelle teinte aura alors la solution d’acide ?

Exercice 4 	(4,5 points)

La mairie de votre  ville a affiché la composition de l’eau distribuée aux abonnés.

Ions présents 	Concentration en mg/L

Na+	25

Cl-	30

Mg 2+	12

Ca2+	110

SO42-	15

NO3-	2

pH 7,3

- Classer en anions et cations, les ions contenus dans l’eau.

- Les ions Mg 2+  et    Ca2+    sont responsables de la dureté de l’eau. Exprimer la concentration de ces ions en mmol.L-1.

- Exprimer la dureté de l’eau en degrés hydrotimétriques français.

Cette eau peut-elle être considérée comme une eau dure ?

On donne :    M (Ca) = 40 g/mol.      M (Mg) = 24 g/mol

Nombre de moles contenus dans une masse m d’un corps pure est : n =mM.

Un degré hydrotimétrique français (° TH) correspond à une concentration molaire de 10-4 mol.L-1   d’ions  Ca2+  et  Mg2+.

Une eau dure a un degré hydrotimétrique supérieur à 20.

Exercice 5	(2,5 points)

Une huile s’écoule dans une conduite horizontale T de pression constante selon le schéma ci-dessous.

Ce tube est relié à des tubes verticaux indiquant la pression aux divers points de T.

A

B

C

D

0,6 m

1,4 m

2 ,2 m

3 m

TubeT

- Que peut-on de la pression le long du tube T ?

- On en déduit que la longueur des conduites entraîne des pertes de charges. Ces pertes sont proportionnelles à la longueur de la conduite.
La perte de charge ΔpA au point A est de 64,8 Pascals.
Calculer les pertes de charges  ΔpB   au point B,  ΔpC   au point C et  ΔpD  au point D.

ANNEXE

Document 1

classification des substances et préparations dangereuses (différents types de sym boles) (se rapporte à toute activité industrielle)

| C – Corrosif Produit pouvant exercer une action destructrice sur les tissus vivants (peau, muqueuses) | N - Dangereux pour l’environnement Produit pouvant provoquer des dommages à un système écologique, la faune, la flore, un biotope | T – Toxique | T+ - Très toxique |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Produit dangereux en cas de pénétration dans l’organisme par le nez, la bouche ou à travers la peau |  |

| E – Explosif Produit pouvant exploser par action de la chaleur, d’un bloc ou d’un frottement | O – Comburant Produit pouvant favoriser ou activer la combustion | XN – Nocif Produit dangereux en cas de pénétration dans l’organisme par le nez, la bouche ou à travers la peau | XI – Irritant Produit pouvant provoquer une réaction inflammatoire au contact avec la peau, les muqueuses, les yeux |
| --- | --- | --- | --- |

| F – Facilement inflammable Produit pouvant s’enflammer facilement sou l’action d’une source d’énergie (flamme, étincelle…) à température ambiante | F+ - Extrêmement inflammable Produit pouvant s’enflammer très facilement sous l’action d’une source d’énergie (flamme, étincelle…) même en dessous de 0°C |  |
| --- | --- | --- |

Document 2

| Indicateur coloré | Teinte en dessous de la zone de virage | Zone de virage pH | Teinte en dessus de la zone de virage |
| --- | --- | --- | --- |
| Rouge de méthyle | Rouge | 4,2 6,2 | Jaune |
| Bleu de bromothymol | Jaune | 6,0 7,6 | Bleu |
| Phénolphtaléine | Incolore | 8,2 10,0 | rose |

Troisième partie : microbiologie (12 points)