N° d’inscription du candidat :

Date du déroulement  de l’Épreuve  :   ………………..………………

Choisir les appareils de mesurage nécessaires et justifier ce choix. Définir et mettre en œuvre un protocole expérimental. Interpréter et exploiter les résultats expérimentaux - phénomène(s) physique(s) ou chimique(s). Rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés.

### Le candidat devra effectuer le travail en totale autonomie

| Support de l’évaluation (système, type d’équipement….) : Lave linge marque FAGOR type F4814 ou tout autre lave linge équivalent | Thèmes scientifiques abordés : Électricité ; électronique ; mécanique ; chimie de l’eau. |
| --- | --- |
| Documents techniques à utiliser : Notice du lave linge à disposition |  |

| #### Compétence évaluée | # Composantes de la compétence | # questions |  | Evaluation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ++ | ### + | - | -- |
| C3-4 : Effectuer les tests nécessaires à la validation du fonctionnement des équipements. | Recueillir des informations | - Recensement des informations sur les équipements de sécurité nécessaires à la mise en œuvre du TP. | / 1 |  |  |  |  |
|  | Organiser le poste de travail | - Respect des règles de sécurité. - Rangement du matériel à la fin du TP, au cours de la séance | / 2 |  |  |  |  |
|  | Définir et mettre en œuvre un protocole expérimental | - I) mesure du pH - II)1 : mesure température et temps - III) 1 : installation instruments de mesure - III) ;2 : tableau - IV) 1 ; montage - IV)2 : oscillogramme - iV) 5 mesure de l’axe du moteur | / 6 |  |  |  |  |
|  | Exploiter et interpréter les résultats expérimentaux (mesures et observations) | - I) : Choix de la réponse - II) 3 ; 4 : calcul de W et P - III) 3 ;4 : tracer de la courbe , Mesure de VCTN - IV) 3 : mesure de f et T - IV)4 ;5 :calcul de ,N,Rd,Ntambour | / 7 |  |  |  |  |
|  | Décrire et expliquer un phénomène, un principe, un fonctionnement | - I) 2 : influence de la lessive sur le pH | / 2 |  |  |  |  |
|  | Rendre compte à l’écrit et/ou à l’oral des résultats des travaux réalisés | - Commentaire à l’oral des résultats obtenus et des contrôles effectués. - Rédaction écrite du compte rendu du TP. | / 2 |  |  |  |  |

| O Observations : | NOTE : …….. /20 (arrondie au demi-point supérieur) |
| --- | --- |

### Baccalauréat Professionnel

#### SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

Champ professionnel : Electrodomestique

##### SOUS - EPREUVE E12 TRAVAUX PRATIQUES SCIENTIFIQUES SUR SYSTÈME

### Durée 3 heures – coefficient 2

Notes à l’attention du candidat :

Vous devrez :

- répondre directement sur les documents du sujet dans les espaces prévus ;

- rendre l’intégralité du sujet à l’issue de l’épreuve ;

- rendre ce dossier dans une copie d’examen anonymée que vous complèterez.

Ne pas inscrire votre nom sur le sujet

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. L’usage de la calculatrice alphanumérique ou écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome (circulaire n°99-186 du 1999).

| Bac professionnel SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES Champ professionnel : électrodomestique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Session 2009 | SUJET | Durée : 3 heures |
| Sous-épreuve E 12 |  | Coefficient 2 |

Vérification des caractéristiques fonctionnelles d’un appareil

On se propose d’étudier des éléments du fonctionnement du lave linge Fagor F 4814.

Matériel nécessaire :

- Oscilloscope à sonde différentielle

- Multimètre

- Mesureur d’énergie

- Thermomètre numérique

- Calculatrice

- pH-mètre ou papier pH

- Equipement de protection individuelle

- Lessive liquide

- Chronomètre

- Pied à coulisse

- Matériel de chimie ( éprouvette graduée , pipette, ….. )

BUTS DES MANIPULATIONS :

Les points étudiés porteront sur :

La sécurisation du poste de travail

La qualité de l’eau de lavage

Le chauffage de l’eau dans la cuve

La phase d’essorage

Sécurisation du poste de travail

Le futur technicien doit connaître les normes de protection qui régissent son domaine d’intervention,  car certaines mesures se feront avec l’appareil de lavage alimenté et les capots ouverts.

- Compléter le tableau suivant, dans le cadre d’une séance de mesures, en plaçant une croix dans les cases correspondantes :

| Equipement obligatoires | Travail à moins de 30 cm des pièces nues sous tension. | Travail à plus de 30 cm des pièces nues sous tension. |
| --- | --- | --- |
| Gants isolants |  |  |
| Masque facial |  |  |
| Casque |  |  |
| Vêtements de protection |  |  |
| Outils isolants |  |  |
| Cadenas |  |  |
| Chaussures ou tapis isolants |  |  |
| Macaron de consignation |  |  |

## SECURITE ELECTRIQUE : Niveau d'Habilitation B1/B1V

Pour la suite de l’épreuve, le candidat fera appel à l’examinateur pour les manœuvres de consignation et de déconsignation avant de recevoir l’autorisation de débuter la phase de travail sur un appareil capot de protection ouvert.  Les appareils de mesures seront conformes à la norme de sécurité et placé à plus de 30 cm des pièces nues sous tension.

- Étude  de la qualité de l’eau de lavage

Propriétés chimiques de l’eau et rôle dans le lavage.

1)   Mesure du pH

Prélever un échantillon d’eau, mesurer son pH à l’aide du papier pH ou d’un PHmètre. pH = ……….

Selon le résultat obtenu, l’eau est : 	 (entourer la bonne réponse)

| acide | neutre | basique |
| --- | --- | --- |

pH du bain lessiviel.

- Verser 100 ml d’eau dans une fiole jaugée.

- Ajouter 10 gouttes de lessive liquide à l’aide du compte-goutte, puis agiter.

- Mesurer le pH de la solution obtenue.

pH = ……….

Selon le résultat obtenu, l’eau est du type : 	 (entourer la bonne réponse)

| acide | neutre | basique |
| --- | --- | --- |

- Quelle est l’influence de la lessive dans le bain lessiviel ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Montée en température de l’eau de lavage

  - Mesure de la température initiale θi

- Mettre en place le mesureur d’énergie en position ampèremètre

- Lancer un cycle lavage 40°C ( PROGRAMME N°4)

- Arrêter  le lave linge dès la fin du remplissage

- Mesurer la température de l’eau dans le tambour

θi =  ……. °C

- Relancer le cycle de lavage

- Déclencher le chronomètre au moment du début du chauffage

( l’intensité du courant absorbé monte à environ 10 A )

  - Mesure de la température finale θf

- Observer la valeur de l’intensité pour repérer la fin du chauffage lorsque l’intensité du courant absorbé revient à moins de 1A après 5 à 10 min.

- Arrêter le chronomètre à la fin du chauffage

- Arrêter  le lave linge à la fin du chauffage

- Mesurer la température de l’eau dans le tambour et noter la durée du chauffage

θf =  ……... °C

t = ….…min ..…..s ………

  - Energie :

L’énergie totale à transmettre à l’eau pour élever sa température de θi à θf se calcule en utilisant l’expression : 	W = m.c.(θf - θi)

- W = énergie en joules (J)

- m = masse du corps à chauffer en Kilogramme

- c = capacité thermique massique (en J/Kg/°K)     ceau = 4 188 J/Kg/°K

Calculer l'énergie transmise pour chauffer les 12 litres d’eau contenus dans la cuve

W =

  - Puissance utile :

On sait que :  W = P × t  avec P en Watt et t en secondes

Calculer la puissance que doit fournir le lave linge pour chauffer les 12 litres d’eau

P =

- Commande du chauffage:

Le contrôle de la température s’effectue à l’aide d’une sonde du type CTN : Thermistance à coefficient de température négatif.   La commande du chauffage de l’eau dans la cuve correspond au schéma ci-dessous.

Vcc

Rb

RL

Ic

C

T

E

Vb

Ib

B

230v ~

Cde chauffage

D

Relais

CTN2

R Consigne t°



AiIL

comparateur

VCTN

Vcc

Vcc

V-

R 1

CTN

R2

CTN1

+

-

Soit la structure :

Mesure de la caractéristique de transfert    VCTN = f(θ)

Tension aux bornes de  CTN / Température dans la cuve

1 ) Montage

- Placer un voltmètre aux bornes de la CTN repérées CTN1 et CTN2

- Sélectionner  la fonction Tension Continue

- Placer un thermomètre dans le bas du joint de hublot de manière à pouvoir fermer le hublot

- Préprogrammer un cycle de lavage 60° ( PROGRAMME 5 )

Appeler l’examinateur

2 ) Mesure

Respecter les règles de SECURITE ELECTRIQUE   B1/B1V

- Lancer le cycle de lavage 60°C.  ( PROGRAMME 5 )

- Noter dans le tableau suivant, les valeurs de la température et de la tension, toutes les minutes.

REMARQUES : La température n’évolue qu’après le remplissage

| Temps min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ en °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VCTN en V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Temps min | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ en °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VCTN en V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 ) Tracer la caractéristique de transfert  : VCTN = f (θ)

VCTN  (en V)

0

θ (°C)

10

20

30

40

50

60

70

80

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4) Utilisation de la caractéristique :

le lave linge peut  chauffer jusqu’à la température de 90°C.

- Prolonger la courbe au-delà de 60°C

- Déterminer graphiquement la valeur de la tension VCTN  pour   θ = 65°C

VCTN =  …..…. v

Laisser apparent les traits de construction.

- Etude  des caractéristiques de la dynamo tachymétrique T

1 ) Montage

- Placer un oscilloscope avec sonde différentielle aux bornes T1 et T2 de la Dynamo T

- Préprogrammer un cycle d'essorage à 1000 Tours/min. ( PROGRAMME 16  ).

Appeler l’examinateur

2 ) Mesure

Respecter les règles de SECURITE ELECTRIQUE   B1/B1V

- Lancer le cycle d'essorage à 1000 Tours/min.

- Attendre que le tambour soit à pleine vitesse, soit environ 4 minutes après le départ du cycle.

- Régler les calibres de manière à visualiser 2 ou 3 périodes

- Tracer l'oscillogramme du signal délivré par la dynamo

Noter les calibres  utilisés .

Tension :             ….. V /div

Temps :             ….. .. s/div

3) Donner les valeurs de la période et de la fréquence du signal obtenu.

T =

f =

4) Calcul de la fréquence de rotation du moteur

On donne la formule : N =  avec     N : vitesse de rotation du moteur en Tr/s

f : fréquence de l’alimentation en Hz

p : nombre de paire de pôles du moteur

Le moteur du lave linge Fagor F 4814 possède 7 paires de pôles, calculer sa vitesse de rotation.

Exprimer le résultat en Tr/s         N =

Exprimer le résultat en Tr/min    N =

5) Calcul du rapport de démultiplication

Le système d'entrainement est représenté ci-contre: :

Diamètre du tambour :  Dt = 266mm

courroie d’entrainement.

Diamètre de la poulie du moteur : Dm

- Déposer le panneau arrière

Respecter les règles de SECURITE ELECTRIQUE   B1/B1V

- Mesurer à l’aide d’un pied à coulisse le diamètre de la poulie moteur Dm

Dm = ...............mm

- Calculer le rapport de démultiplication.

RD =    =

- Calculer la vitesse de rotation (en Tr/min) du tambour à partir du résultat ci-dessus et de la vitesse de rotation du moteur.

N tambour  =

Faire vérifier la remise en état du poste de travail.