SITUATION PROBLEme

Aéronautique

et CONSTRUCTIONs VECTORIELLEs

et/ou produit scalaire.

Pilotage d'un aéronef en phase d'atterrissage

Les phases de décollage et d'atterrissage sont des phases critiques du vol d'un avion ( faible vitesse et proximité du sol ). De plus, des vents, même faibles, peuvent agir considérablement sur la trajectoire de l'avion et le dévier en le faisant sortir de l'axe de la piste. Le pilote doit alors corriger sa trajectoire et modifier sa vitesse en conséquence afin de revenir et de rester dans l'axe de la piste ! L'avion avance alors " en crabe ".

Des calculateurs de vol font eux-mêmes ces corrections,

les logiciels " simulateurs de vol " génèrent également les

paramètres permettant simuler ces conditions de vol. Les uns

comme les autres utilisent pour cela le calcul vectoriel !

Illustration tirée du "Manuel du pilote privé"					    Illustration tirée du "Manuel du pilote privé"

A

Etudions la situation suivante :

Un Robin DR 120 doit se poser  sur une piste orientée au Nord ( 360° ). Sa vitesse

d'approche dans l'axe de la piste est vA= 60kt  et il souffle un vent du NW  vV= 30kt.

L'objectif est de déterminer si l'avion va atteindre ou non la piste.

Dans un deuxième temps définir quelles corrections devront être apportées sur la vitesse et le cap pour que l'avion se pose réellement sur la piste.

POUR LE PROFESSEUR

Voici en fonction du niveau des élèves quelques exemples de travaux à effectuer

A ]  Niveau BEP : 	Travail de construction et de déterminations graphiques uniquement. Eventuellement, calcul de valeurs numériques à l'aide des formules du triangles quelconque.

Travail à faire

1°/ Rechercher la définition du symbole "kt".

2°/ Rechercher la signification de " vent du NW ", de " rose des vents ".

3°/ Sur le schéma, faire représenter au point "A" les vecteurs vitesses vA de l'avion et vV du vent. Faire choisir aux élèves une échelle adaptée :……………………..(Echelle 1cm pour 10 kt)…………………….

4°/ Toujours sur le schéma faire construire aux élève le vecteur somme : vitesse sol vSde l'avion (son déplacement réel par rapport au sol).

5°/ Faire mesurer aux élèves la valeur et la direction (le cap) de ce vecteur.

6°/ Faire déterminer par construction la nouvelle vitesse vA à appliquer à l'avion pour qu'il se pose sur la piste

B ]  Niveau Bac Pro :      En plus du travail ci-dessus, introduire la notion de "produit scalaire" et faire

rechercher les valeurs trouvées précédemment à l'aide des calculs utilisant les

différentes formules du produit scalaire.

Par exemple : utiliser le formulaire pour :

a) rechercher par le calcul la valeur de la vitesse sol de l'avion et de la route

réellement suivie.

(faire remplacer a,b et c par vV,vA)

vS = ……………..				 Cap  = A = ………………

b) retrouver par le calcul  le cap et la vitesse que le pilote devra réellement appliquer pour que

l'avion garde l'axe de la piste et puisse atterrir.