Quel ballon d’eau chaude allez-vous installer ?

Culture Technique

Le chauffe-eau est un équipement domestique ou industriel servant à chauffer de l'eau à l'aide d'une source d'énergie, (qui peut être de l'électricité, du gaz,).

On distingue deux grandes familles de chauffe-eau :

- ceux qui ont une réserve d'eau chaude importante, on les appelle aussi ballons d'eau chaude. Les chaudières de chauffage central peuvent aussi chauffer l'eau domestique.

- ceux qui chauffent l'eau uniquement à la demande, au moment du soutirage (chauffe-eau instantané).

Mise en situation :

Patrick est un nouveau propriétaire. Il désire réaménager son appartement. Celui-ci veut changer son ballon d’eau chaude et qu’il soit installé entre sa salle de bain (SdB) et son WC.

Vous êtes Installateur Sanitaire, vous aurez à valider l’emplacement et faire un choix de Ballon d’eau chaude par rapport à l’espace disponible.

Problématique : 	L’endroit choisi peut-il recevoir un ballon d’eau chaud ?

Quel ballon d’eau chaude, allez-vous installer ?

- A.  Première partie : Repérage du nouvel emplacement dans l’appartement (vue de dessus)

Situer le nouve

Hauteur sous plafond : 2,5 m

l emplacement du ballon d’eau chaude, sur la vue de dessus du plan (par une croix).

Hauteur sous plafond : 2,5 m

Hauteur sous plafond : 2,5 m

Signification :

Intitulé de la pièce

Aire surface au sol en m2

SdB

4,32

| C1 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

Notre étude portera sur les pièces d’eau (SdB ; SdE ; WC). A l’aide du fichier Excel « Volumes_CAP » :

- Quels solides usuels pouvez-vous identifier ? Inscrire dans chacune des cases.

| Cylindre | Parallélépipède Rectangle |
| --- | --- |
| Ballon d’eau chaude | Emplacement pour positionner le ballon |

| C1 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

Hauteur sous plafond : 2,5 m

Pour valider l’emplacement choisi par le propriétaire, vous allez le vérifier en concevant une maquette.

- Vous travaillerez avec une échelle = 1 : 20.

Déterminer les 3 dimensions de la maquette en cm, à l’aide de l’échelle.

Déterminer les volumes de l’emplacement et de la maquette. A l’aide du fichier Excel « Volumes_CAP »

| Dimension réelle | Dimension de la maquette ; échelle 1 : 20 |
| --- | --- |
|  | l : 60 / 20 = 3 cm |
|  | L : 80 / 20 = 4 cm |
|  | h : 250 / 20 = 12,5 cm |
| Volume : 1 200 000 cm3 | Volume de la maquette : 150 cm3 |

| C3 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

| C3 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

- Parmi la feuille « Développement Parallélépipède & Cylindre », découper le patron qui convient à l’échelle choisie. Aide : Fichier Excel « Volumes_CAP »

- Réaliser la maquette « Emplacement Ballon d’eau chaude » par pliage.

| C3 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

Appeler le professeur pour faire valider.

Étude des ballons d’eau chaude

- Déterminer la hauteur en cm, de chaque modèle de ballon d’eau, à l’aide de l’échelle.	 échelle = 1 : 20

| Dimension réelle | Dimension de la maquette |
| --- | --- |
| h = 100 cm | Atlantic - Modèle 200 litres Ø 2,85 cm soit r = 1,43 cm h : 5 cm |
| h = 147 cm | Atlantic - Modèle 300 litres Ø 2,85 cm soit r = 1,43 cm h : 7,35 cm |

- Parmi la feuille « Développement Parallélépipède & Cylindre », découper les patrons Ballon 200 l & 300 l.

Aide : Fichier Excel « Volumes_CAP »

- Réaliser les maquettes « Ballon d’eau chaude » 200 litres et 300 litres, par pliage.

| C3 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

Appeler le professeur pour faire valider.

- Positionner l’un des Ballons d’eau chaude en maquette et conclure sur la problématique :

L’endroit choisi peut-il recevoir un ballon d’eau chaud ?

L’endroit convient tout à fait puisque le ballon d’eau entre dans l’emplacement réservé à cet effet.

| C4 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

- B.  Deuxième partie : Choix du modèle de ballon d’eau chaude 200 litres ou 300 litres

- Mesurer sur la maquette « Emplacement Ballon + Ouverture » les dimensions de l’ouverture :

| Dimension Réelle | Dimension sur la maquette |
| --- | --- |
|  | 3,25 cm 7 cm |

| C3 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

- Confirmer l’échelle appliquée entre les dimensions réelles  et  les dimensions de la maquette : Arrondir à l’unité

En divisant la dimension réelle par la dimension de la maquette :

140 / 7 = 20

Échelle = 1 : 20

| C3 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

- Positionner les 2 Ballons d’eau chaude (200 l et 300 l) en maquette de bois et conclure sur la problématique :

Quel ballon d’eau chaude, allez-vous installer ?

Nous ferons le choix d’installer le Ballon d’eau chaude de capacité 200 litres puisque le Ballon d’eau de capacité 300 litres est trop grand par rapport à l’ouverture proposée.

| C4 | NA | EA | A |
| --- | --- | --- | --- |

| GRILLE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES |  |
| --- | --- |
| NOM et Prénom : | Diplôme préparé : CAP |

# Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées

| Capacités | Placer un point du plan connaissant ses coordonnées Identifier un parallélépipède rectangle ; un cylindre de révolution |
| --- | --- |
| Connaissances | Repérage dans un plan Les solides usuels ; Unités de volume |

# Évaluation

| Compétences | Capacités | Questions | Appréciation du niveau d’acquisition |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NA | EA | A |
| C1 S’approprier | L’élève situe l’emplacement demandé sur le plan. L’élève identifie les solides usuels. | A. 1. A. 2. |  |  |  |
| C2 Analyser Raisonner | Émettre une conjecture, une hypothèse. Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. |  |  |  |  |
| C3 Réaliser | L’élève détermine les dimensions à l’aide de l’échelle. L’élève détermine le volume à l’aide des TICE. L’élève réalise la maquette après découpage et pliage. L’élève réalise les maquettes après découpage et pliage. L’élève mesure convenablement les dimensions. L’élève détermine la bonne échelle. | A. 3. A. 3. A. 5. A. 6. A. 8. B. 1. |  |  |  |
| C4 Valider | L’élève valide la première problématique L’élève valide la seconde problématique. | A. 9. B. 2. |  |  |  |
| C5 Communiquer | Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à l’écrit. |  |  |  |  |

Ballon de 200 litres

Ballon de 300 litres